ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания					220 В-15+10 %

Потребляемая мощность, не более			5 Вт

Интервал рабочих температур				-10…+60 С

Допустимая температура хранения 			-40…+80 С

Количество обслуживаемых шлейфов			4

Число ключевых комбинаций для каждого шлейфа	99

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

УОО "Иртыш – 325 – 2 - 5"				1 шт.

Подставка для крепления к стене			1 шт.

Антенна штыревая					1 шт.

Паспорт						1 шт.

Резистор С2-33Н-0.125-5,6 кОм			4 шт.

При технической необходимости отдельно поставляется выносная антенна.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

На передней панели устройства находятся: индикатор кода поз.1; кнопки набора кода поз.2; кнопки постановки/снятия на охрану охранных шлейфов 1, 2, 3 поз.3, 4, 5 соответственно; индикатор "Состояние" поз.6; индикаторы охранных шлейфов 1. 2, 3 поз.7, 8, 9 соответственно; индикатор тревожного шлейфа поз.10.

Индикаторы 7 – 9 отображают следующие состояния шлейфов:

- шлейф снят с охраны – не горит;

- шлейф ставится на охрану, в норме – индикатор шлейфа начинает часто мигать в течение времени выхода и далее до получения подтверждения от ПЦН;

- шлейф ставится на охрану, нарушен – индикатор зажигается и кратковременно гаснет 1 раз в секунду, а после окончания времени выхода гаснет – постановки нет;

- шлейф на охране и в норме – горит непрерывно;

- шлейф на охране и нарушен или идет память тревоги – кратковременно вспыхивает 1 раз в секунду.

Постановка шлейфа на охрану

- При помощи кнопок поз.2 набрать на индикаторе кода номер, оговоренный с представителем охраны (постановка под охрану кодом 99, по разрешению охранной службы, означает, что объект сдается под охрану без выхода из помещения).

- Нажать кнопку соответствующего шлейфа, при этом начинается отсчет времени выхода, индикатор шлейфа часто мигает при норме или зажигается и кратковременно гаснет при нарушении. Если по окончании времени выхода шлейф в норме, то происходит взятие на охрану, индикатор загорается непрерывно. Если по окончании времени выхода шлейф нарушен, то постановки на охрану не будет, индикатор гаснет.

- Время выхода должно быть оговорено с представителями охраны. После постановки шлейфа под охрану необходимо, для предотвращения сигнала тревоги, ОБЯЗАТЕЛЬНО покинуть помещение в течение этого времени.

Вход в охраняемое помещение и снятие шлейфа с охраны

1.	При входе (нарушении шлейфа) индикатор шлейфа начинает кратковременно вспыхивать 1 раз в секунду, на ПЦН начинается отсчет времени входа, УОО начинает отсчет задержки включения оповещения.

2.	При помощи кнопок поз.2 набрать код доступа, оговоренный с представителем охраны и нажать кнопку соответствующего шлейфа. При правильном наборе индикатор шлейфа гаснет, при неправильном – на индикаторе кода кратковременно загорается "Е1". При втором неправильном наборе загорается "Е2", при третьем – возникает тревога "Попытка подбора кода входа", которая передается на ПЦН.

3. Если с представителями охранной службы оговорено время входа для снятия шлейфа с охраны, то необходимо, для предотвращения сигнала тревоги, ОБЯЗАТЕЛЬНО снять шлейф с охраны в течение этого времени.

В нормальном режиме индикатор кода с целью экономии электропитания не светится. Индикация кода происходит в течение 15 с после нажатия любой кнопки набора кода поз.2.

Прибор защищен от вскрытия. При попытке вскрытия на ПЦН передается тревожное извещение "Вскрытие блока".

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия хранения прибора должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения приборов не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

После транспортирования прибор перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 24 ч.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации прибора 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

Во время гарантийного срока потребитель имеет право предъявить рекламацию при несоответствии устройства требованиям ТУ при соблюдении всех положений эксплуатационной документации, по адресу: 644089 г. Омск-89 а/я 1067.

Прибор, направляемый в ремонт по рекламации, должен иметь упаковку, вид, сохранность пломб и комплектацию, соответствующую сопроводительной документации.

При невыполнении этих условий изготовитель прерывает свои гарантийные обязательства, и ремонт производится за счет потребителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство объектовое оконечное «Иртыш-325-2-5», заводской номер

_________________ соответствует конструкторской документации и

условиям БВФК.425624.002 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска/Дата продажи	_______________/______________

Отметка ОТК/Упаковщик		_______________/______________

С условиями гарантии ознакомлен _____________________________

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

| № | Дата поступления / неисправность | Резолюция |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

ООО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

"ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

РОСС RU.ОС03.Н00126

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ССПБ. RU. ОП021. В00124

РАДИОСИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ

ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ

"ИРТЫШ-3Р"

УСТРОЙСТВО ОБЪЕКТОВОЕ ОКОНЕЧНОЕ

РАДИОКАНАЛЬНОЕ

"ИРТЫШ – 325 -2 -5"

ПАСПОРТ

БВФК.425624.002ПС

2006 г.

Устройство объектовое оконечное радиоканальное "Иртыш – 325 – 2 - 5" (далее – прибор) предназначено для использования в составе радиосистемы передачи извещений "Иртыш – 3Р".

Прибор обслуживает 4 шлейфа сигнализации и передает извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) по радиоканалу.

Прибор предназначен для установки в бытовых и производственных помещениях.