GSM-GPS навигатор «Иртыш-GPS-1M»

Паспорт и руководство по эксплуатации

БВФК.425624.008 ПС-РЭ

# Назначение

GSM-GPS навигатор «Иртыш-GPS-1М» (далее - прибор) предназначен для мониторинга и охраны подвижных объектов посредством определения координат с помощью спутниковой сети GPS и передачи извещений по сети GSM.

# Технические характеристики

  - Стандарт передачи сообщений ………………………..……	GSM 900/1800.

  - Количество аналогово-цифровых входов ………………….	8

  - Количество выходов управления …………………………...	4

    - Тип выходов управления ……………………………….	открытый коллектор

    - Допустимый ток по выходам управления, не менее …	0,5 А

  - Индикация:

    - двухцветный индикатор наличия питания и состояния сети GPS

    - двухцветный индикатор состояния GPRS

    - индикатор состояния сети GSM

  - Напряжение питания ………………………………………	10…24 В

    - средний ток, потребляемый прибором, не более …….	100 мА

    - время работы в режиме резерва (без внешнего питания) от полностью заряженного аккумулятора, не менее …………………	3 часа

  - Диапазон рабочих температур …………………………….	-20…+50°С.

  - Габариты ……………………………………………………	103х100х33 мм

  - Масса, не более ……………………………………………..	0,5 кг

  - Встроенный резервный аккумулятор	…………………..… 	3,6 В 600 мА

# Комплектность

Прибор "Иртыш-GPS-1M" ……….….	1 шт.

Выносная GSM антенна ………….….	1 шт.

Выносная GPS антенна …………..….	1 шт.

Разъём 20 контактов ………………….	1 шт.

Паспорт БВФК.425624.007 ПС-РЭ .....	1 шт.

Предохранитель автомобильный 3А	..	1 шт.

# Указания мер безопасности

Все работы с прибором – установка и извлечение SIM-карты, подключение антенны и т.д. должны производиться при отсутствии напряжения питания и отключенном аккумуляторе. При работе и настройке прибора не прилагать излишних механических усилий.

# Общие указания по эксплуатации

## Подготовка к работе

## Установка SIM-карты

SIM-карта с прибором не поставляется! Вы должны использовать SIM-карту, в пакет услуг которой входят SMS, АОН (автоматическое определение номера абонента) и GPRS. Блок по умолчанию настроен на работу с оператором сотовой связи МТС и настроен на его точку выхода в интернет. По желанию заказчика блок может быть настроен на другого оператора сотовой связи.

Внимание: Своевременно проверяйте и пополняйте баланс SIM-карты прибора, в противном случае работа прибора становится невозможной.

1. Включить любой сотовый телефон с купленной и установленной SIM-картой, ввести PIN-код, дождаться регистрации в сети.

2. Отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты при включении телефона (см. инструкцию на мобильный телефон, как правило МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БЕЗОПАСНОСТЬ → КОНТРОЛЬ PIN). Если оставить включенным контроль PIN, прибор не подключится к сети GSM!

3. Вынуть SIM-карту из телефона и установить ее в прибор, для чего открутить лицевую панель и вытащить плату управления (рис.1).

Рис.1 Вид платы управления

## Подключение антенны

Прибор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать надежную связь с местным оператором мобильной связи. Зона уверенного приёма может быть определена по величине сигнала базы GSM, отображаемого на дисплее Вашего мобильного телефона.

Прибор поставляется с внешней антенной. Не рекомендуется устанавливать антенну в непосредственной близости (до 5 см) к металлическим предметам.

В процессе работы прибора, при нормальной работе в сети, индикатор состояния GSM-сети периодически вспыхивает раз в 2-3 секунды.

## Подключение прибора

Для работы прибора необходимо установить рабочую SIM-карту со снятым PIN кодом, подключенной услугой GPRS, и положительным балансом на счёте.

Также необходимо подключить аккумулятор (без аккумулятора прибор не работает!), подключить GSM и GPS антенны к соответствующим разъёмам.

Для подключения внешних цепей используется 20-ти контактный разъем (рис.2). Назначение его контактов приведено в таблице 1 и на рисунке 3.

| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Рис.2 Вид и цоколевка 20-контактного разъема со стороны лицевой панели

Табл.1 Назначение выводов 20-контактного разъёма

| № контакта | Цепь | Типовое назначение контактов для работы с АРМ «Арго-Страж» |
| --- | --- | --- |
| 1 | +12 В (питание) |  |
| 2 | Вход линии A (RS-485) |  |
| 3 | Выход динамика (-) |  |
| 4 | Вход микрофона (-) |  |
| 5 | Выход 4 | Выход индикации постановки на охрану |
| 6 | Выход 2 | Управление SMS-командой |
| 7 | Вход 5 (аналогово-цифровой) | Постановка на охрану (постановка - лог.”0”) |
| 8 | Вход 6 (аналогово-цифровой) | Датчик багажника (сработка - лог.”0”) |
| 9 | Вход 7 (аналогово-цифровой) |  |
| 10 | Вход 8 (цифровой) |  |
| 11 | Общий |  |
| 12 | Вход линии B (RS-485) |  |
| 13 | Выход динамика (+) |  |
| 14 | Вход микрофона (+) |  |
| 15 | Выход 3 | Управление SMS-командой |
| 16 | Выход 1 | Управление SMS-командой |
| 17 | Вход 4 (аналогово-цифровой) | Тревожная кнопка (сработка - лог.”0”) |
| 18 | Вход 3 (аналогово-цифровой) | Датчик дверей (сработка - лог.”0”) |
| 19 | Вход 2 (аналогово-цифровой) | Зажигание (включено - лог.”1”) |
| 20 | Вход 1 (аналогово-цифровой) | Датчик топлива (аналоговый) |

Рис.3 Назначение выводов разъема

| Вход1 | Вход2 | Вход3 | Вход4 | Выход1 | Выход3 | Мик+ | Дин+ | Line_B | Общий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход8 | Вход7 | Вход6 | Вход5 | Выход2 | Выход4 | Мик- | Дин- | Line_A | + 12В |

Если предполагается использовать измерение топлива через контакт Вход1, подключение цепи зажигания обязательно производить к контакту Вход2, иначе датчик топлива работать не будет.

Контакт разъема Выход4 может использоваться для индикации постановки-снятия с охраны. При постановке на охрану он принимает состояние логического нуля, т.е. потенциал выхода нулевой (как у контакта Общий). При снятии с охраны - переходит в состояние логической единицы (обрыв).

Кроме того, перевести Выход4 в состояние “На охране” (лог.0) можно путём перевода контакта Вход5 в состояние лог.0 (замыканием на Общий).

Датчик дверей начинает опрашиваться через 45 сек после постановки на охрану (время выхода), на это время прибор не реагирует на его состояние.

## Индикация

Светодиод «GSM» (рис.1) показывает состояние GSM-сети, при правильной регистрации должен вспыхивать кратковременно раз в 2-3 секунды. Частое мигание может означать отсутствие внешнего питания, плохой контакт SIM-карты,  отсутствие антенны GSM или связи с сотовым оператором. Для того, чтобы убедиться в правильной регистрации блока, нужно позвонить на его сотовый номер с другого телефона, в ответ от прибора услышите длинные гудки и последующее снятие трубки.

Индикатор «GPRS» имеет следующие состояния:

- мигает красным цветом – попытка подключения к Интернет;

- горит красным постоянно – удачное подключение к Интернет, ожидание ответа от сервера;

- горит зеленым постоянно – ответ от сервера получен, нормальный режим работы.

Светодиод «GPS» показывает состояние GPS-приёмника. Если горит зелёным цветом – координаты определяются нормально, спутники видны, если красным – плохая видимость спутников, либо поврежден кабель GPS-антенны или антенна отсутствует. Если светодиод GPS мигает (вне зависимости от цвета) – нет внешнего питания.

## Программирование прибора с помощью SMS

Программирование и управление прибором осуществляется путем отправки SMS-команд с сотового телефона (или через Интернет) на сотовый номер блока.

Все SMS-команды пишутся только латинскими буквами. Для того чтобы убедиться, что SMS-сообщение дошло до прибора, включите на телефоне, с которого отправляете команды, функцию подтверждения о доставке сообщения.

При поставке прибора в нем уставлен пароль «1234». Для смены пароля служит команда «PASSpas_old,pas_new», где pas_old - старый пароль, а pas_new - новый пароль. Пароль должен состоять из 4-х цифр.

Например, команда «PASS1234,5678» заменяет старый пароль 1234 на новый 5678. В ответ придет SMS-сообщение «PAROL SOHRANEN 5678».

При первом включении для программирования прибора нужно зарегистрировать телефон, с которого будет производиться программирование (номер владельца). Для этого нужно отправить команду «ADD1234», где 1234 – текущий пароль. В ответ придет подтверждение «NOMER SOHRANEN».

С номера владельца (первого номера) можно управлять параметрами прибора и задавать дополнительные номера. Дополнительных номеров два, на них могут приходить извещения о тревоге. Для добавления второго номера надо с номера владельца послать команду «ADDTEL2nnnnnnnnnn», третьего - команду «ADDTEL3nnnnnnnnnn», где nnnnnnnnnn - это последние 10 цифр номера соответствующего телефона. После ввода телефонов автоматически включается рассылка сообщений о тревогах на эти номера. Например, для добавления второго телефона с номером +79131112223 нужно отправить команду «ADDTEL29131112223».

Команды управления рассылкой:

«TEL1ON» Включить рассылку сообщений на первый номер телефона

«TEL1OFF» Отключить рассылку сообщений на первый номер телефона

«TEL2ON» Включить рассылку сообщений на второй номер телефона

«TEL2OFF» Отключить рассылку сообщений на второй номер телефона

«TEL3ON» Включить рассылку сообщений на третий номер телефона

«TEL3OFF» Отключить рассылку сообщений на третий номер телефона

Команды управления навигацией:

«KOOR ON» - включение навигации прибора (прибор отслеживает свои координаты, по умолчанию включено), в ответ приходит подтверждение "MONITORING ON".

«KOOR OFF» - выключение навигации, подтверждение - "MONITORING OFF", прибор перестает отслеживать свои координаты.

Команда «Test» - запрос параметров прибора, в ответ на номер владельца приходит сообщение с параметрами: номер блока, точка входа GPRS, координаты, уровень GSM сигнала и число спутников GPS. на первый номер телефона. Если ваш телефон не зарегистрирован, придет сообщение «Test Ok».

Тревожные извещения от прибора:

«TREVOGA» - сработка тревожной кнопки

«KAPOT_TREVOGA» - сработка датчика капота

«DVER_TREVOGA» - сработка датчика двери

«ZAJIGANIE» - сработка зажигания

## Управление выходами прибора с помощью SMS

Устройства управления (например, реле) подключаются к контактам разъёма Выход 1(2,3,4). К примеру, можно использовать контакт Выход2 для отключения двигателя, (установка плавной остановки), Выход3 можно использовать для программного запуска двигателя на определенный период времени и т.д.

Выход2 служит для плавной остановки двигателя. При получении SMS-команды на включение Выход2, прибор не сразу включает этот выход, а ступенчато, в течение 20 сек, с таким алгоритмом: 1 с вкл. – 1 с выкл., 2 с вкл. – 2 с выкл., 3 с вкл. – 3 с выкл., 4 с вкл. – 4 с выкл., и далее включен постоянно.

Выход3 может работать в режиме таймера, т.е. включаться/выключаться по заданным временам. Команда “TSECnn” включает Выход3 на nn секунд (обязательно задавать две цифры!). Например, для включения Выход3 на 5 с команда выглядит так - “TSEC05”. Также и в следующих двух командах.

“TMINnn” -  включить Выход 3 на nn минут.

“LMINnn” - включить Выход3 на nn минут и потом включать Выход3 на nn минут с периодичностью 24 часа.

При отправке любой из этих команд приходит подтверждение “Timer ON”.

Команды управления выходами

|  | Управляющее SMS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Включить выход | Отключить выход |  |
| Выход 1 | Re1On | Re1Off | Функции включения / выключения по команде |
| Выход 2 | Re2On | Re2Off | Плавная остановка двигателя |
| Выход 3 | Re3On | Re3Off | Управляется по команде |
| Выход 4 | Re4On | Re4Off | Индикация постановки/снятия охраны |

# Условия транспортирования и хранения

Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта и храниться при температуре от –40°С до +70°С при защите их от механических повреждений и атмосферных осадков.

# Приложение

Возможные неисправности

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Прибор не работает, нет индикации. | Разряжен или неисправен аккумулятор | Заменить аккумулятор, проверить подключение к сети 12В. |
| Прибор не управляется с помощью SMS. | Не доступна GSM-сеть. Плохое крепление антенны. SIM-карта плохо закреплена в держателе. Исчерпан баланс денежного счёта установленной в прибор SIM-карты. Неправильно настроен номер SMS-центра SIM-карты, установленной в прибор. | Отключить прибор от внешнего питания 12 В, вытащить аккумуляторы. Проверить наличие GSM-сети путём установки SIM-карты в сотовый телефон. Проверить качество установки GSM антенны. Проверить наличие SIM-карты. Проверить состояние счёта SIM-карты, в случае надобности пополнить. Настроить номер SMS-центра. |
| Индикатор «GPS» горит красным цветом | Плохое крепление антенны или плохая видимость спутников. | Проверить качество установки антенны. |
| Прибор не получает ответ от сервера. Индикатор «GSM» редко вспыхивает, индикатор «GPRS» горит красным. | Неправильно настроен IP адрес и порт сервера. | Проверить правильность написания SMS-сообщения (п.5.1.3) и повторно отправить на номер блока. |

# Примеры использования в разных навигационных программах

Прибор может использоваться с любой навигационной программой, использующей для своей работы данные о координатах в формате NMEA, передаваемые по последовательному порту («Арго-Страж», «2Gis», «GisRX» и др.).

- Основная рабочая программа - «Арго-Страж» производства «Навигационные системы». В этой программе реализуются все возможности прибора. Программа приобретается по отдельному запросу, ее стоимость зависит от количества объектов.

- Возможна работа с бесплатной программой «2Gis» (www.2gis.ru). При работе данной программы с собственным модулем ГИС можно только отслеживать координаты объекта.

При работе данной программы с модулем NavClient, поставляемым ООО «НТК «Интекс», возможности расширены: просмотр всего маршрута за определенный заданный период времени, задание областей, за которые прибор не должен выходить, и др.

- Возможна работа с бесплатной программой «GisRX». Для установки этой программы надо скачать программу «GisRx» (http://gisrx.ru/download.html) и карту для Вашего города (http://freemaps.ru/maps.html). После установки задать имя последовательного порта, куда передаются данные, и скорость 19200 Бит/с. После чего нажать на кнопку , надпись на кнопке должна смениться на . Нажать , чтобы выйти в основное меню. На карте можно отслеживать положение объекта.