Внимание!!!

Приборы «Иртыш-112-3» и «Иртыш-113-3» программируются через большой, 8-контактный разъем с помощью программатора «Ир-П4» и соответствующего кабеля!!!

Если у Вас нет программатора «Ир-П4», можно использовать «Ир-П1», но к нему нужно изготовить переходник:

Если у Вас нет возможности изготовить переходник, сообщите нам по тел. (381-2) 60-76-44, и мы его вышлем по почте.

Если Вы уже попытались запрограммировать прибор через маленький, 6-контактный разъем, то Вам нужно с помощью программы Ir_p1.exe, взятой с нашего сайта (раздел «Поддержка», http://www.intecs.ru/files/Ir_p1.zip ) или с диска, запрограммировать прибор заново.

Плата 113Pr4 содержит 2 процессора – процессор передатчика (программируется через 6-контактный разъем) и основной процессор (программируется через 8-контактный разъем). Для обычного перепрограммирования прибора нужно после запуска Ir_p1.exe выбрать нужный тип прибора и прошивку 11. Если Вы уже пытались зашить прошивку 11 через 6-контактный разъем, Вам нужно запрограммировать и процессор передатчика. Для этого после запуска Ir_p1.exe выбрать Тип прибора – плата передатчика, далее нажать кнопку Настройка частот и ввести пароль Expert, появится окно «Экспертные возможности открыты», выбрать версию прошивки – 4, установить нужные параметры и запрограммировать передатчик.