Структура меню программатора «Иртыш-П5»:

Главное меню

Уровень сигнала

На приём, дБ

На передачу, дБ

Калибровка*

Посмотреть тек .

Изм. смещение

Изм. множитель

С компьютером

Програм. блоков

Програм. р/ст.

не “Motorola”

“Motorola”

Самопрошивка*

Автономная работа

Програм. блоков

Тип прибора

ИР-112

Параметры ИР-112

▪▪▪

ИР-К

Параметры ИР-112

Частоты П/П

F1

F2

F3

Автоном. задание

Настр. частот

Сервис*

Fuses (AVR)

ConfigWord (PIC)

Снять защиту (PIC)

EEPROM (AVR)

EEPROM (PIC)

* При выборе этих пунктов меню требуется ввести пароль для продолжения работы

Работа с программатором основана на навигации по системе вложенных меню. Название меню пишется в верхней строке дисплея программатора, текущий пункт – в нижней строке. Справа от названия текущего пункта меню располагается значок, показывающий относительное положение текущего пункта в списке пунктов данного меню. По значку можно определить, является ли текущий пункт первым, последним или промежуточным (между первым и последним).

Навигация по меню осуществляется с помощью кнопок «вверх» и «вниз», расположенных соответственно на клавишах «3» и «0». По этим кнопкам осуществляется перемещение по пунктам текущего меню: по кнопке «вверх» - на один пункт к началу меню, по кнопке «вниз» - к концу. Кроме вышеназванных, можно также использовать кнопку «2» для перемещения к первому пункту текущего меню, или кнопку «9» для перемещения к последнему пункту.

Выбор текущего пункта меню осуществляется с помощью кнопки «Enter». Выход в вышестоящий уровень меню (или отмена текущего действия) производится по нажатию кнопки «Esc».

При включении программатора работа начинается с главного меню.

# Измерение уровня сигнала

## На приём, дБ

Служит для измерения силы радиосигнала, принимаемого блоком типа «ИР-214» от концентратора.

Перед выбором данного пункта необходимо подключить программатор к разъёму программирования блока «ИР-214» и включить питание блока.

После выбора данного режима на дисплее программатора отобразится следующая информация:

В верхней строке слева  отображается счётчик числа полученных посылок, справа – значение силы принимаемого сигнала для последней полученной посылки

Пос.00  RSSI:000

cр. RSSI: 000

В нижней строке показывается среднее значение силы принимаемого сигнала за все полученные посылки. В процессе измерения возможны паузы длительностью до 8 секунд, обусловленные алгоритмом опроса блоков концентратором.

По нажатию кнопки «Enter» процесс измерения начинается заново, т.е. счётчик числа посылок и значения силы сигнала обнуляются. Кнопка «Esc» - выход обратно в меню.

## На передачу, дБ

Данный режим предназначен для получения информации о том, насколько хорошо концентратор принимает сообщения от блока «ИР-214».

Перед выбором данного пункта необходимо подключить программатор к разъёму программирования блока «ИР-214» и включить питание блока.

После выбора данного режима на дисплее программатора отобразится следующая информация:

Через некоторое время (оно в редких случаях может достигать 8-10 сек.) на дисплее высветится значение силы сигнала, принимаемого концентратором от блока.

Обратн. RSSI: --

Для повторного запуска процесса измерения необходимо нажать кнопку «Enter». Для выхода в меню – кнопку «Esc».

Работа программатора с компьютером

Программатор может быть подключен к компьютеру, чтобы с его помощью под управлением специальных программных средств на компьютере можно было производить программирование блоков, входящих в систему «Иртыш-3Р».

Программирование блоков

Данный режим используется для изменения версий прошивок блоков системы «Иртыш-3Р», параметров их работы (например, номер блока, время входа, задержка включения внешнего оповещения и т. д.) под управлением программ «ir_p1.exe» и «ir_p3u.exe». Также он может быть использован для изменения рабочих частот блоков «ИР-112» и «ИР-113», для записи автономных заданий в программатор, для смены прошивки программатора.

Если необходимо изменить частоты или мощность радиостанций, входящих в состав системы «Иртыш-3Р», необходимо использовать «Программирования радиостанций» программатора (см. ниже).

Для выхода из данного режима в меню необходимо нажать кнопку «Esc».

Программирование радиостанций